Test Tool　要求仕様

国際技術開発㈱

2021/05/31

必要なtestTool 種類

大金　　　   　調整用、board単体用（半自動、6個/ｈ）

KGK用　　　   board単体用

蘇州　　　　   調整用、board単体用

艤装メーカー　調整用、unit単体用

消防署　　　　調整用、unit単体用

TSI　　　     　調整用、board単体用、unit単体用

board maker　 board単体量産用（全自動、60-100個/ｈ）

- 調整用TestToolの要求仕様

PCにソフトをインストール、流量計とPCをケーブルでつなげるのみ

ソフト上で以下の調整を可能にする：

①　流量調整

②　EPROM設定変更

③　errorEPROM時の設定変更

④　Versionの設定変更

⑤　コミュニケーション接続の状態確認

⑥　モードchange

⑦　電流・電圧・ノイズのチェック

⑧　Report出力可

⑨　アップグレード可能

- Board単体用TestTool

Boardを治具にセットし、治具とPCをケーブルでつなげるのみ

ソフト上で以下の調整を可能にする：

①　外観検査

②　EPROM設定変更

③　Versionの設定変更

④　モードchange

⑤　半自動機械、6個/ｈ前後確認可

⑥　Report出力

⑦　アップグレード可能

- unit単体用TestTool

①　Offset流量補正

②　コミュニケーション接続の状態確認

③　アップグレード機能

- board単体量産用TestTool

上記２同様ですが、追加仕様は以下通り

⑧　全自動確認可

⑨　60-100個/ｈ検査可能

⑩　Report出力、書き替え不可

⑪　基板シリアルナンバーをReportで表示、出荷時期で管理可能